PRAXISBERICHT

Test von Elektromotoren als Alternative zum bestehenden Motor in Kraftspannblöcken und Nullpunktspannsystemen

des Studienganges Elektrotechnik und Informationstechnik – Automation

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Friedrichshafen

von

Alexander Hoppe

05.10.2026

Bearbeitungszeitraum	12 Wochen

Matrikelnummer, Kurs	6516453, TEA-25

Dualer Partner	H.-D. SCHUNK GmbH & Co. Spanntechnik KG
Lothringer Str. 23
88512 Mengen

Betreuer*in des Dualen Partners	B. Eng. Matthias Soziev

Sperrvermerk

Gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017 in der Fassung vom 25.07.2018:

„Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung vom Dualen Partner vorliegt.“

Mengen, den 01.09.2026

Alexander Hoppe

Eidesstattliche Erklärung

Gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017.

Ich versichere hiermit, dass ich meine Bachelorarbeit (bzw. Projektarbeit oder Studienarbeit bzw. Hausarbeit) mit dem Thema:

Test von Elektromotoren als Alternative zum bestehenden Motor in Kraftspannblöcken und Nullpunktspannsystemen

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich habe bei der Erstellung der Arbeit KI-Werkzeuge eingesetzt. Dies habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht.

Mengen, den 01.09.2026

Alexander Hoppe

Kurzfassung

Ziel dieser Projektarbeit ist es, das erlernte Wissen der ersten und zweiten Theoriephase mit den praktischen Inhalten zu verknüpfen und anzuwenden, aber auch generell über den Inhalt der beiden Praxisphasen zu berichten. Die erste Praxisphase war zum Teil ein Grundkurs im Umgang mit Metall in der Lehrwerkstatt, in dem das Feilen, Gewindebohren, Sägen und weitere maschinelle Bearbeitungsarten von Stahl vermittelt wurden. In der zweiten Praxisphase durfte ich in der Entwicklung mitarbeiten und den Versuch zum Tittel dieser Arbeit durchführen.

Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich das Unternehmen SCHUNK vorstellen, auf die Entstehung, Geschichte, und Produktpalette eingehen, damit ein Gefühl für das Unternehmen entsteht.

Anschließend liegt der Fokus auf den erlernten Fertigkeiten aus der Lehrwerkstatt im Bereich Trennen, wie zum Beispiel das Drehen und Fräsen. Den Kern dieser Arbeit bildet der Versuch zur Ermittlung verschiedener Alternativen zum aktuell verbauten Maxon-Motor im Nullpunktspannsystem NSE-E mini 90-25 IOL. Hierbei wird bei einem bestehenden Exemplar der Motor ausgebaut und die zu testenden Motoren über einen eigens dafür entworfenen Versuchsaufbau an das Nullpunktspannsystem angebaut. Ziel des Versuchs ist es, über die Spannkraftmessung die Eignung des Motors zu zeigen.

Eine Auflistung meiner Tätigkeiten in den ersten beiden Praxisphasen bei SCHUNK bildet den Abschluss dieser Arbeit. Diese zeigt auf, welche Fähigkeiten während dieser Zeit eingesetzt und welche Kompetenzen vermittelt wurden.

Abstract

The aim of this project report is to link and apply the theoretical knowledge acquired during the first and second semesters with practical experiences, as well as to review the content of both practical phases. The first practical phase included a basic metalworking course in the training workshop, covering filing, tapping, sawing, and various mechanical machining processes for steel. During the second practical phase, I collaborated with the research and development department and conducted the experiment central to this paper.

The initial section of this report introduces SCHUNK, detailing its origins, history, and product portfolio to provide comprehensive insight into the company. Subsequently, the focus shifts to manufacturing skills acquired in the workshop, particularly in machining processes such as turning and milling.

The core of this work consists of an experiment designed to evaluate various alternatives to the currently installed Maxon motor in the NSE-E mini 90-25 IOL zero-point clamping system. In this process, the motor of an existing unit is removed, and the test motors are connected to the clamping system using a custom-designed experimental setup. The objective of the experiment is to demonstrate the suitability of the alternative motors through precise clamping force measurements. A detailed list of my activities during the first two practical phases at SCHUNK concludes this report, highlighting the skills deployed and competencies developed over this period.

Inhaltsverzeichnis

1	Das Unternehmen SCHUNK	1

1.1	Die Historie	1

1.2	Werte der Firma SCHUNK	2

1.3	Standorte	4

1.4	Produkte	7

2	Spanende Fertigungsverfahren	9

2.1	Grundbegriffe	9

2.2	Drehen	11

2.3	Fräsen	12

2.4	Bohren	13

2.4.1	Reiben	14

2.4.2	Senken	14

3	Messen	15

3.1	Was ist messen?	15

3.2	Warum misst man?	15

3.3	Messmittel	15

3.3.1	Messschieber	16

3.3.2	Bügelmessschraube	17

3.3.3	Multimeter	18

3.3.4	Oszilloskop	18

3.3.5	Hall-Sensor	19

3.3.6	Piezoelektrische Sensoren	19

4	Motorversuch	20

4.1	Problemstellung	20

4.2	Aufbau und Funktion des Nullpunktspannsystems	20

4.3	Spezielle Kennwerte eines Motors	21

4.4	Auswahl der Motoren	24

4.5	Versuchsaufbau	25

4.6	Durchführung	26

4.7	Auswertung	29

5	Tätigkeitsübersicht	31

6	Schlusswort	33

Literaturverzeichnis	34

Abbildungsverzeichnis	37

Tabellenverzeichnis	38

Verzeichnis von Abkürzungen, Formeln, Formelzeichen und Maßeinheiten	39

Abkürzungen	39

Formeln	39

Formelzeichen	39

Maßeinheiten	40

Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz	41

7	Anhang	B

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hauptsitz: Lauffen am Neckar [5]	5

Abbildung 2: Werk: Brackenheim-Hausen [5]	5

Abbildung 3: Werk: Morrisville [5]	5

Abbildung 4: Werk: Queretaro [5]	5

Abbildung 5: Werk: Shanghai [5]	5

Abbildung 6: Eberhardt GmbH & Co. KG. Cleebronn [5]	5

Abbildung 7: Werk: Mengen [5]	6

Abbildung 8: Gressel AG: Aadorf [5]	6

Abbildung 9: S.P.A.: Caravaggio [5]	6

Abbildung 10: Standardmessschieber, [15]	16

Abbildung 11: Bügelmessschraube, [16]	17

Abbildung 12: Oszilloskop, eigene Darstellung	18

Abbildung 13: Nullpunkspannsystem, eigene Darstellung	20

Abbildung 14: Versuchsaufbau, eigene Darstellung	25

Abbildung 15: Diagramm: Spannkräfte der verschiedenen Motoren, eigene Darstellung	27

Abbildung 16: Diagramm: Messwerte der Motorströme beim Spannen, eigene Darstellung	28

Abbildung 17: Diagramm: Messwerte der Maximalströme beim Lösen, eigene Darstellung	29

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Messwerte der Spannkraft, eigene Darstellung	26

Tabelle 2: Messwerte des Maximalstroms beim Spannen, eigene Darstellung	27

Tabelle 3: Messwerte des Maximalstroms beim Lösen, eigene Darstellung	28

Tabelle 4: Tätigkeitsübersicht, eigene Darstellung	31

Tabelle 5: KI-Nutzung, eigene Darstellung	40

# Verzeichnis von Abkürzungen, Formeln, Formelzeichen und Maßeinheiten

Abkürzungen

CAD	Computer-Aided Design / Computerunterstütztes Konstruieren

CNC	computerisierte numerische Steuerung

KI	……………………………………………………………………….Künstliche Intelligenz

RJ45	registered Jack

u. A.	unter Anderem

USB	universal serial Bus

Formeln

Formel 1: Drehmomentkonstante (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026)	21

Formel 2: Drehzahlkonstante (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026)	22

Formel 3: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie (Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2026)	22

Formelzeichen

I	Strom

kM	Drehmomentkonstante

kn	Drehzahlkonstante

M	abgegebenes Drehmoment

MA	mögliches Anlaufdrehmoment

n	abgegebene Drehzahl

n0	Leerlaufdrehzahl

U	Spannung

Maßeinheiten

〖min〗^(-1)/V	Umdrehungen pro Minute/Volt

A	Ampere

M	Hinweis auf metrisches Gewinde

mm	Millimeter

s	Sekunde

V	Volt

W	Watt

# Das Unternehmen SCHUNK

## Die Historie

In Lauffen am Neckar kaufte sich Firmengründer Friedrich Schunk 1945 eine Drehbank, auf der er Ersatzteile für Maschinen fertigte. Als erste Produktionsstätte diente eine umgebaute Garage, in der er durch einige hochwertige und langlebige Erfindungen, wie eine Lampenschirm-Lochmaschine, schnell bekannt wurde. Durch seine clevere Art bekam er zusätzlich Aufträge, wie die Fertigung in anderen Betrieben zu optimieren.  So wurde bei Schunk „Geht nicht, gibt’s nicht“ zu einer Kernkompetenz [1].

1964 wurde Schunk von NSU mit der Serienfertigung von 3000 Kupplungstrommeln und Schwungscheiben für den NSU-Prinz 4 beauftragt und zog mit seiner Produktion in einen großen Hallenneubau am heutigen Standort in Lauffen am Neckar. Von dort an war sein Sohn Heinz-Dieter Schunk auch im Unternehmen und baute einen eigenen Vertrieb für die Produkte von Schunk auf. Mit diesem Vertrieb gab es eine Plattform, für die ab 1966 produzierten Standartbacken für Drehfutter [1].

Durch weitere Erfindungen, wie die Hydrodehnspanntechnik im Werkzeughalter Tendo oder die Werkzeugspannung durch Verformung mit Hilfe der Polygonspanntechnik im Werkzeughalter Tribos, entwickelte sich das Unternehmen zu einem kompetenten Partner für Werkzeugspannung in der Metallverarbeitenden Industrie [1].

Dem aktuellen Firmeninhaber Heinz-Dieter Schunk war und ist bewusst, dass man nur durch Neuentwicklungen vorankommt. Mit diesem Grundgedanken im Hinterkopf bemerkte Schunk auf einer Messe im Jahr 1982, dass die damaligen Greifer an den Robotern zu schwer waren, und entwickelte daraufhin eigene, leichtere Greifer. Mit dieser Entwicklung stieg SCHUNK in den zukunftsweisenden Bereich der Automation ein. 1989 entschied man sich bei SCHUNK in den Bereich der stationären Spanntechnik einzusteigen und entwickelte hierbei das erfolgreiche TANDEM-System der Kraftspannblöcke [1].

Die ersten Niederlassungen im Ausland, intern als Intec bezeichnet, wurden 1989 in Belgien und der Schweiz gegründet. In den 1990er Jahren ergab sich die Möglichkeit durch einen steigenden Absatz in Nordamerika, einen weiteren Produktionsstandort in Raleigh, der Hauptstadt von North Carolina, zu eröffnen [1].

1994 übernahm SCHUNK die Hage GmbH in Mengen und erweiterte somit die Produktpalette um die Drehfutter und deren Patente, die bis heute Anwendung in den Produkten des Unternehmens finden (u. A. Backenschnellwechsel im Rota THW 3) [1].

2006 ergab sich die Möglichkeit in Hangzhou, China, ein Werk für den dortigen Markt zu eröffnen. Die deutschen Qualitätsstandards und Ansprüche wurden allerdings nicht erfüllt, sodass das Werk drei Jahre später geschlossen wurde. Im Gegenzug wurde die bestehende Niederlassung in Shanghai zu einem Vertriebsstandort ausgebaut [2].

Die Magnetspanntechnik ist durch die Beteiligung mit 49% am italienischen Unternehmen S.P.D. seit 2008 Bestandteil von SCHUNK. Mit der vollständigen Übernahme von S.P.D. vertreibt SCHUNK unter deren Namen weiterhin Magnetspanntechnik [2].

Mit einem neuen Slogan „Superior Clamping and Gripping” hielt 2012 ein neuer Markenbotschafter, der Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann, bei SCHUNK Einzug und bewarb für sieben Jahre diverse Produkte von SCHUNK. Hierbei stand die Perfektion der Produkte und Lösungen im Vordergrund. Mit einem neuen Slogan „Hand in Hand for tomorrow“ liegt ab 2022 der Fokus auf der Automation und der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine als Zukunftstechnologien.

2014 übernahm SCHUNK das Schweizer Unternehmen Gressel, welches mechanische Spannmittel produziert. Auch diese Marke besteht bis heute [2].

Nach Baubeginn 2019 wurde das Werk Mengen 2020 mit der Produktionshalle 4 und dem Entwicklungsgebäude um rund 50% vergrößert. 2022 kam die Mensa hinzu, in der die Mitarbeiter und Besucher am Standort täglich mit frisch zubereitetem Essen versorgt werden [3].

## Werte der Firma SCHUNK

Die Firma Schunk steht für folgende Werte [4]:

- Klarheit

- Kümmerer-Kultur

- Pioniergeist

- Qualität

- Wertschätzung

- Zuverlässigkeit

Klarheit:

Mit einem Überblick über den Markt und dem Blick nach vorn lösen wir die Probleme der Zukunft.

Kümmerer-Kultur:

Wir kümmern uns um unsere Kunden, bis sie endgültig zufrieden sind

Pioniergeist:

SCHUNK setzt durch Entwicklungen neue Maßstäbe in den Bereichen, von denen wir Ahnung haben. Darum machen wir nicht alles, aber was wir machen, meistern wir mit Bravour.

Qualität:

Weil wir unsere Produkte für jahrelange Standzeiten in den Produktionen unserer Kunden entwickeln, hat Qualität oberste Priorität. Dahinter stecken viel Erfahrung und Wissen aus jahrelanger Produktion und der Ansporn, immer besser zu werden.

Wertschätzung:

Bei SCHUNK stehen die Maschinen im Mittelpunkt, die Menschen aber an erster Stelle. Mit gegenseitiger Wertschätzung und gegenseitigem Respekt arbeitet hier tagtäglich jeder mit jedem an unseren Produkten: Hand in Hand for tomorrow

Zuverlässigkeit:

Unsere Produkte sind nur so gut, wie die Menschen, die sie produzieren, vertreiben und reparieren. Darum setzt SCHUNK auf Verbindlichkeit, Sorgfalt und ein Wort, das gilt.

## Standorte

Schunk ist ein weltweit vertretenes Unternehmen mit insgesamt rund 3700 Mitarbeitern in 10 Werken und 34 Ländern, die sich in zwei größere Untergruppen gliedern lassen [5]. Zum einen gibt es die produzierenden Standorte, zum anderen die vertreibenden Standorte. Unter den produzierenden Standorten kann man zusätzlich in Werke und Tochterunternehmen, die dem Standort Lauffen unterstehen, und Werke, die dem Standort Mengen unterscheiden [3]:

| Hauptsitz: Lauffen am Neckar | Brackenheim-Hausen |
| --- | --- |
| Abbildung 1: Hauptsitz: Lauffen am Neckar [5] | Abbildung 2: Werk: Brackenheim-Hausen [5] |
| Morrisville / North Carolina (USA) | Queretaro (Mexiko) |
| Abbildung 3: Werk: Morrisville [5] | Abbildung 4: Werk: Queretaro [5] |

| Shanghai (China) | Cleebronn |
| --- | --- |
| Abbildung 5: Werk: Shanghai [5] | Abbildung 6: Eberhardt GmbH & Co. KG. Cleebronn [5] |
| Mengen | Gressel AG in Aadorf (Schweiz) |
| Abbildung 7: Werk: Mengen [5] | Abbildung 8: Gressel AG: Aadorf [5] |
| S.P.D.-Werk in Caravaggio (Italien). Abbildung 9: S.P.A.: Caravaggio [5]. |  |

Zum Vertriebsnetz von Schunk zählen neben den produzierenden Standorten auch die ausländischen Niederlassungen (Intecs). Allein in Europa gibt es in 38 von 47 souveränen Staaten eine SSCHUNK-Intec oder einen Vertriebspartner. Auch in Asien ist SCHUNK mit 20 Vertriebsstandorten in 14 Ländern vertreten, um für seine Kunden da zu sein. Die restlichen 17 Vertriebsstellen verteilen sich auf die beiden amerikanischen Kontinente, Australien und Südafrika [5].

## Produkte

SCHUNK bietet Produkte in folgenden Bereichen an:

- Automatisierungstechnik

- Greiftechnik

- Nutzentrenntechnik

- Werkstückspanntechnik

- Werkzeugspanntechnik

In der Automatisierungstechnik bietet SCHUNK eine Vielzahl an Lösungen und Standardkomponenten an. Wenn es um die Bewegung entlang einer Achse oder um eine Achse geht, sind die Linearachsen oder die Schwenkeinheiten das Mittel der Wahl. Damit die Baugruppen nicht überlastet werden, verbaut SCHUNK Kraft-Moment-Sensoren, die während des Betriebs, zum Beispiel an einem Roboterarm zwischen Arm und Greifer, die auftretenden Kräfte und Momente messen. In Verbindung mit der Robotersteuerung kann man in diesem Fall eine Überlastsicherung realisieren. An einem Roboterarm müssen oft verschiedene Greifer für verschiedene Anwendungen angebaut werden - mit den Werkzeugwechslern von SCHUNK kein Problem. Um unter Bewegung keine Verbindung zu verlieren, gibt es auch Kabeldurchführungen, sowohl starr als auch schwenkbar. Die Ausgleichseinheiten von SCHUNK kommen immer dann zum Einsatz, wenn man Abweichungen in Bewegungsabläufen kompensieren muss. In Kombination mit den SCHUNK-Greifern kann über verschiedene Applikations-Kits eine lageunabhängige Robotersteuerung realisiert werden, welche:

- die Werkstücke greift

- an eine rotierende Polierbürste hebt

- dort zielgerichtet das Werkstück poliert

- anschließend das Werkstück in einer Kiste absetzt

[6].

Die Greiftechnik wird zum größten Teil in Brackenheim-Hausen gefertigt und dort in Verbindung mit einem CoLab, einem Vorführungsraum, erprobt und präsentiert. Die Greifer werden in verschiedenen Formen für verschiedenste Anwendungen entworfen. Es gibt Parallelgreifer, die mit zwei Fingern entlang einer Achse verfahren, Zentrischgreifer, die wie ein Dreibackenfutter einer Drehmaschine mit ihren Fingern das Werkstück zentriert greifen, aber auch Winkel-/Radialgreifer, die ihre beiden Finger um einen fixen Punkt öffnen und schließen. Daneben gibt es Greifer mit Schwenkeinrichtung, die sich um ihre eigene Achse bewegen können, und Magnetgreifer, die durch Elektromagneten magnetische Werkstücke fassen. Hinzu kommen sämtliche Sondergreifer und Adhäsionsgreifer, die nach dem Vorbild eines Geckos ihre Werkstücke sanft und rückstandsfrei greifen [7].

Nutzen sind große Leiterplatten, die durch Nutzentrenntechniken in kleinere Platinen geteilt werden. Um diesen Vorgang möglichst effektiv zu gestalten, baut SCHUNK Nutzentrenner als Stand-Alone-Lösung, aber auch als Maschinen für eine Produktionsstraße. Damit die Nutzen nicht durch die Maschine beschädigt werden, stellt SCHUNK zusätzlich auch die passenden Werkstückträger her und das alles in St. Georgen [8].

Wenn es um die Werkstückspanntechnik geht, kommt man bei SCHUNK nicht am Werk Mengen und den Tochterunternehmen Gressel und S.P.D. vorbei. Gressel stellt die manuell betätigten Spannsysteme, S.P.D. die komplette Magnettechnik und SCHUNK Mengen die ganzen Drehfutter, Kraftspannblöcke, Nullpunktspannsysteme und stationären Spannsysteme her. Im weiteren Verlauf werden die Testreihen an einem elektrisch betriebenem Nullpunktspannsystem durchgeführt [9].

Am Hauptsitz in Lauffen wird ein Großteil der Werkzeugspanntechnik gefertigt. Darunter fallen Hydrodehnspannfutter, bei denen der Schaft des Werkzeughalters durch eine Druckkammer verengt wird und das Werkzeug klemmt. Die Polygonspannfutter funktionieren durch Verformung. Im entspannten Zustand ist der Schaft des Halters nicht exakt rund, sondern etwas dreieckig. Durch hohen Druck von außen verformt sich der Schaft zu einem Kreis und das Werkzeug kann eingelegt werden. Anschließend nimmt man den Druck weg und das Werkzeug verkanntet sich im Schaft. Die Drehspannfutter funktionieren über einen Konus, der zusammengedreht wird, sodass das Werkzeug klemmt. Das Gleiche passiert, wenn ein Warmschrumpffutter von SCHUNK erhitzt wird, das Werkzeug eingelegt wird und es wieder abkühlt. Die Spannzangen spannen das Werkzeug über verschiedene konische Einsätze, die vom Schaftdurchmesser des Werkzeugs abhängen [10].

# Spanende Fertigungsverfahren

Die verschiedenen Fertigungsverfahren lassen sich nach DIN 8580 in sechs Hauptgruppen wie folgt gliedern:

- Beschichten: 
Aufbringen einer fest haftenden Schicht

- Fügen: 
Zwei Bauteile werden miteinander verbunden

- Trennen:
Material wird abgetragen

- Stoffeigenschaften ändern:
Materialeigenschaften werden durch äußere Einflüsse verändert

- Umformen: 
Herstellen eines Bauteils allein durch äußere Krafteinwirkung

- Urformen: 
Herstellen eines Bauteils durch Erhitzen, in Form füllen und Abkühlen

Ein spanendes Fertigungsverfahren bezeichnet das Abtragen des überschüssigen Materials von einem Rohteil in Form von Spänen, um ein bestimmtes Maß oder eine vorgegebene Kontur herzustellen und gehört somit in die Hauptgruppe Trennen [11].

## Grundbegriffe

Um im weiteren Verlauf die Fertigungsverfahren, die in der Lehrwerkstatt gezeigt wurden, erklären zu können, bedarf es an dieser Stelle der Definition einiger Grundbegriffe:

- Kühlschmierstoff:
Kühlschmierstoffe bestehen meist aus Öl und Wasser und sind dazu da, um bei Zerspanungen Werkstück und Werkzeugschneide zu kühlen und zu schmieren. Bei der Schnittbewegung entsteht durch Reibung Hitze, die die Schneide ohne ausreichende Kühlung zum Glühen bringt und sie stumpf macht. Die Wärme wird primär durch die anfallenden Späne abtransportiert, kann aber auch durch den Einsatz von Kühlschmierstoffen verringert werden. Mit ausreichender Kühlung kann die Wärme abgeleitet und so die Standzeit der Schneide des Werkzeugs erhöht werden. Bei leichter Zerspanung liegt der Fokus auf der Kühlung, weshalb man hier auf einen hohen Wasseranteil im Öl-Wasser-Gemisch setzt. Bei schwerer Zerspanung braucht man die Schmierwirkung des Kühlschmierstoffs und setzt auf einen hohen Öl-Anteil [12].

- Schlichtbearbeitung:
Beim Schlichten geht es darum, die endgültigen Maße, Toleranzen und Oberflächen herzustellen. Daher verwendet man zum Schlichten oft auch andere Werkzeuge als zum Schruppen [12].

- Schnittbewegung:
Bei einer Schnittbewegung bewegen sich Werkzeugschneide und Werkstück durch den Vorschub anfangs aufeinander zu, bevor die Schneide in das Werkstück eintaucht, Späne bildet und so Material abträgt.

- Schnittbreite:
Die Schnittbreite bezieht sich auf die Position des Werkzeugs relativ zur Position des Werkstücks. Konkret: Wie weit taucht die Schneide meines Werkzeugs entlang der Werkstückoberfläche in das Werkstück ein [13].

- Schnittgeschwindigkeit:
Unter der Schnittgeschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit, die die Schneide am entferntesten Punkt zum Werkzeugmittelpunkt während der Schnittbewegung hat [13].

- Schnitttiefe:
Die Schnitttiefe bezieht sich auf die Position des Werkzeugs relativ zur Position des Werkstücks. Konkret: Wie weit taucht die Schneide meines Werkzeugs senkrecht zur Werkstückoberfläche in das Werkstück ein [13].

- Schruppbearbeitung:
Beim Schruppen liegt das Hauptaugenmerk auf dem schnellen Abtragen es überschüssigen Materials. Daher kann man hier mit ungenaueren Werkzeugen arbeiten [12].

- Standzeit:
Die Standzeit bezeichnet die Lebensdauer eines Werkzeugs oder in diesem Zusammenhang die Lebensdauer einer Schneide [12].

- Vorschub:
Der Vorschub bezeichnet die Bewegung, die der Werkzeugmittelpunkt relativ zum Werkstück entlang der zu bearbeitenden Kontur hat [13].

- Wendeschneidplatten:
Eine Wendeschneidplatte ist ein flaches Element mit mehreren Schneiden zur Befestigung auf einem Werkzeug. Durch die vielen Schneiden ist es möglich die Wendeschneidplatte, bei Verschleiß einer Schneide, zu drehen und sie so länger zu nutzen.

- Werkstücknullpunkt:
Der Werkstücknullpunkt ist ein Referenzpunkt, von wo aus das Werkstück bemaßt wird. Er wird nach dem Einspannen des Rohlings in der Maschine eingemessen, und muss mit dem Nullpunkt der Zeichnung übereinstimmen. Andernfalls muss der Werkstücknullpunk so verschoben werden, dass er dem Nullpunkt der Zeichnung entspricht [12].

- Zerspanbarkeit:
Die Zerspanbarkeit bezeichnet die Widerstandsfähigkeit eines Werkstoffs während der Zerspanung. Sie hängt von unterschiedlichen Faktoren, wie den Werkstoffeigenschaften, ab und zeigt sich in der Oberflächengüte, Standzeit der Werkzeuge und am Brechen der Späne [12].

- Zustellung:
Als Zustellung wird das Maß bezeichnet, das während des Arbeitsgangs durch die Späne verloren geht [12].

## Drehen

Das Drehen ist eines der essenzielle Fertigungsverfahren im Maschinenbau, da hier sehr leicht Rotationskörper bearbeitet werden können. Hierbei trägt eine feststehende Werkzeugschneide eine vorgegebene Kontur entlang eines rotierenden Werkstücks ab, sodass die zweidimensionale Kontur als Rotationskörper entsteht. Die Rotationsachse ist durch das Drehfutter der Drehbank vorgegeben. Hierbei kann nicht immer sofort auf das Endmaß der Kontur zugestellt werden, da jedes Werkzeug mit jedem Werkstoff unterschiedlich interagiert und die Schneide, selbst unter Verwendung des Kühlschmierstoffs, oft überhitzen würde. Daher nimmt man einen Großteil der Späne mit der Schruppbearbeitung ab und stellt den Rest in mehreren Schritten mit der Schlichtbearbeitung zu. Die Schneidewerkzeuge werden oft als Drehmeißel bezeichnet und sind in der Regel mit einer Wendeschneidplatte an der Spitze bestückt. Durch die einzelne Schneide findet eine kontinuierliche Spanabnahme statt, was in der Lehrwerkstatt sichtbar wurde. Auch bei SCHUNK stehen viele Drehmaschinen, die meisten mit einer CNC-Steuerung, um zum Beispiel die Rohlinge der Drehfutter oder Werkzeughalter zu fertigen.

## Fräsen

Das Fräsen ist auch essenziell für die Fertigung im Maschinenbau, da hier ebene Flächen und gerade Kanten sehr leicht hergestellt werden können. Hierbei wird das Werkstück auf dem Tisch der Fräsmaschine eingespannt und ein Fräser, das Schneidwerkzeug der Fräse, bewegt sich mit Hilfe des Vorschubs relativ zum Werkstück durch das Werkstück. Bei CNC-gesteuerten Fräsmaschinen hinterlegt man eine Zeichnung und den Werkstücknullpunkt, wonach die Fräsmaschine eine Art Laufkarte errechnet und diese abfährt. Bei konventionellen Maschinen erledigt das der Bediener. Auch hier schruppt man zuerst die groben Konturen, bevor man sie schlichtet. Wie beim Drehen kann man durch Einsatz von Kühlschmierstoffen die Standzeit des Fräsers beziehungsweise die Standzeit der Wendeschneidplatten des Fräsers verlängern. Fräsen haben, im Unterschied zu den Drehwerkzeugen, immer mehrere Schneiden für einen ruhigeren Lauf. Als Faustformel kann man sagen: Je genauer das Maß oder die Oberfläche, desto mehr Schneiden. Die Schneiden sind immer gleichmäßig über die Stirnseite verteilt und schlängeln sich entlang der Mantelfläche des Fräsers hinauf zum Schaft des Fräsers. Das hat zur Folge, dass jede Schneide innerhalb einer Umdrehung einmal aus dem Werkstück aus- und einmal in das Werkstück eintritt. Dadurch kann sich kein kontinuierlicher Span bilden. Fräsmaschinen sind ein sehr großer und wichtiger Bestandteil der Produktion bei SCHUNK, da auf diesen Maschinen sämtliche Körper von Produkten gefertigt werden.

## Bohren

Das Bohren ist dem Fräsen sehr ähnlich, weil auch hier der Bohrer rotiert, um den Span aus dem Bohrloch zu schneiden und das Werkstück fixiert ist. Der Vorschub zeigt entlang der Achse des Bohrers, der durch seine Geometrie eine kontinuierliche Spanabnahme ermöglicht. Ein Spiralbohrer, das Schneidwerkzeug beim Bohren, verfügt über drei Schneiden, die punktsymmetrisch über sie Bohrspitze verteilt sind: Die Querschneide verläuft senkrecht zum Bohrerschaft durch den Mittelpunkt der Bohrspitze und bohrt im Durchmesser rund ein Drittel des Materials des Bohrdurchmessers um den Mittelpunkt auf. Die restlichen zwei Drittel des Bohrlochs verteilen sich zu je einer Hälfte auf eine Hauptschneide. Die Hauptschneiden stehen in einem bestimmten Winkel zum Schaft, nicht senkrecht wie beim Fräser, und haben zusätzlich einen Winkel zur Querschneide bei der Projektion aller drei Schneiden auf die Ebene, die senkrecht zum Schaft des Bohrers verläuft. Zusätzlich besitzt er zwei Nebenschneiden, die sich entlang der Wendel von der Spitze zum Schaft schlängeln. Mit Bohrern werden Löcher mit definierten Durchmessern hergestellt, die bestimmte Toleranzen, sowohl im Durchmesser als auch in der Oberflächengüte der Mantelfläche, haben. Möchte man ein Loch mit einer höheren Maßhaltigkeit, muss man das Loch kleiner vorbohren und anschließend reiben.

### Reiben

Das Reiben ist eine spezielle Form des Bohrens, mit dem Ziel eine bestehende Bohrung mit einem genormten Maß auf ein größeres genormtes Maß zu weiten. Hierbei liegt der Fokus auf der Maßhaltigkeit und der Oberflächengüte der Bohrung, die man benötigt, um eine Passung herzustellen. Die Schnittgeschwindigkeit von Bohrern wird beim Reiben halbiert, da hier ein ruhiger Lauf für die Maßhaltigkeit entscheidend ist. Der Bohrer beim Reiben wird als Reibahle bezeichnet und es gibt ihn in mehreren Ausführungen:

- Mehrschneidig, nicht einstellbar

- Mehrschneidig, einstellbar im Durchmesser

- Einschneidig mit Führungsleiste, einstellbar im Durchmesser

### Senken

Auch das Senken ist eine Art des Bohrens, nur wird hierbei ein Profil an der Stirnseite einer bestehenden Bohrung hinzugefügt. Die gängigsten Anwendungen sind Kegelsenkungen oder Zylindersenkungen. Bei Kegelsenkungen wird mit einem Kegelsenker, ein mehrschneidiger Bohrer mit einem Kegel als Profil, bis zu einer definierten Tiefe in das Loch gebohrt. Durch die Kegelform zentriert er sich selbst. Bei einer Zylindersenkung hat man die Form eines Bohrers, dessen Spitze senkrecht zur Bohrerachse abgeschnitten und ihm ein Zentrierdorn in der Mitte aufgesetzt hat. Damit die Zylindersenkung konzentrisch zur Bohrung ist, besitzt der Zylindersenker zusätzlich einen Zentrierbolzen an der Stelle der Querschneide eines Bohrers. Darüber hinaus sind weitere Konturen möglich, aber äußerst selten.

# Messen

## Was ist messen?

Definition nach DIN 1319-1 [14]:

Messen ist das Ausführen von geplanten Tätigkeiten zum quantitativen Vergleich der Messgröße mit einer Maßeinheit

## Warum misst man?

Die Ingenieursweisheit „Wer misst, misst Mist“ geht auf Murphys-Gesetz zurück und verdeutlicht, dass eine einzelne Messung meist nicht ausreicht, um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Ein einzelner Messwert kann durch Messfehler beeinflusst werden und somit stark vom theoretischen Wert abweichen. Deshalb sollte man mehrere Messungen durchführen und die Ergebnisse miteinander vergleichen. Aus mehreren Messwerten lässt sich ein Bereich bestimmen, in dem der tatsächliche Wert wahrscheinlich liegt. Je mehr sorgfältige Messungen vorgenommen werden, desto zuverlässiger und genauer wird das Ergebnis [14]. Liegen nur wenige Messwerte vor und weichen diese stark voneinander ab, lässt sich kaum beurteilen, welcher Wert dem tatsächlichen Wert am nächsten kommt. Genau auf diese Unsicherheit spielt die Weisheit „Wer misst, misst Mist“ an.

## Messmittel

Messmittel sind Messwerkzeuge zur Ermittlung eines Messwerts. Jedes Messmittel besitzt eine Auflösung und einen Messbereich:

- Auflösung:
Als Auflösung wird der Abstand zwischen zwei benachbarten, kleinstmöglichen Messwerten bezeichnet. Abhängig von der geforderten Genauigkeit der Messung erfolgt die Wahl des Messmittels [14].

- Messbereich:
Der Messbereich eines Messmittels beschreibt den Bereich, in dem alle Messwerte des Messmittels liegen [14].

### Messschieber

Der Messschieber ist im Maschinenbau ein grundlegendes Messmittel, um Längen von Strecken zu messen. Ein Messschieber misst nach der Ausschlagmethode. Dabei verschiebt sich die bewegliche Messbacke (Abbildung 10: Standardmessschieber, Ziffer 7[15] [15]) entlang einer Skala (Abbildung 10: Standardmessschieber, [15][15]Ziffer 4) und die Nullmarkierung, beziehungsweise die Noniusskala (Abbildung 10: Standardmessschieber, [15][15]Ziffer 6) erzeugt den Ausschlag. Duch eine spezielle Anordnung der Noniusskala, kann man hiermit bei einem analogen Messschieber eine Auflösung von 0,1 mm erzielen. Bei digitalen Messschiebern funktioniert das ganze nach dem gleichen Prinzip, nur über einen elektronischen Wegsensor. Das Signal des Wegsensors wird anschließend in die gewünschte Maßeinheit umgerechnet. Die meisten digitalen Messschieber verfügen über eine Nulltaste, mit der man einen neuen Referenzpunkt bei einem bestimmten Maß setzen kann, wenn man zum Beispiel nur die Differenz zweier Längen haben möchte und nicht das absolute Maß. Messschieber gibt es in verschiedenen, an diverse Anwendungen angepasste, Bauformen:

- Standardmessschieber:

Abbildung 10: Standardmessschieber, [15]

Der Standardmessschieber hat drei Möglichkeiten Längen zu messen:  Es gibt an dem festen und dem losen Teil je zwei fixe Backen, ein Paar für die Längenmessung außerhalb des Bauteils (Abbildung 10: Standardmessschieber, Ziffer 1[15] [15]), das andere für die Längenmessung innerhalb des Bauteils (Abbildung 10: Standardmessschieber, Ziffer 2[15] [15]). Die dritte Möglichkeit ist der Messdorn auf der Unterseite (Abbildung 10: Standardmessschieber, [15][15]Ziffer 3). Mit ihm kann man einen Falz oder die Tiefe einer Bohrung oder einer Nut vermessen [12].

- Tiefenmessschieber:
Mit dem Tiefenmessschieber misst man Längen zwischen einer Ebene und einem Punkt durch ein Loch in der Ebene. Dabei setzt man den Tiefenmessschieber mit dessen Füßen auf der Ebene auf und lässt den Messdorn auf den zu messenden Punkt fallen [12]. Das gleiche kann man auch mit einem Standardmessschieber machen. Die Messung ist allerdings nicht so genau, weil der Standardmessschieber eine kleinere Auflagefläche auf der Ebene hat und man so leichter verwackelt.

### Bügelmessschraube

Abbildung 11: Bügelmessschraube, [16]

Mit der Bügelmessschraube misst man Strecken um Bauteile herum mit einer höheren Auflösung als mit einem Messschieber, weil die Bügelmessschraube anders aufgebaut ist. Die Bügelmessschraube misst auch nach der Ausschlagmethode und funktioniert über einen Messbolzen, der durch ein feststehendes Außengewinde gedreht wird. Dabei verfährt der Bolzen bei einer Umdrehung um einen durch die Gewindesteigung definierten Wert. Über zwei Skalen kann man den Messwert ablesen: Entlang des Messbolzen ist die grobe Skala zur Bestimmung der Messgröße im Millimeterbereich aufgetragen. Durch das Verdrehen des Bolzens bewegt sich eine Art Hülse über die Außenseite des feststehenden Gewindes. Auf der Mantelfläche dieser Hülse ist die feinere Skala mit einer höheren Auflösung zur Feinbestimmung abgebildet (Abbildung 11: Bügelmessschraube[22] [16]). Den Messwert liest man ab, indem man den groben Wert am Rand der Hülse und den feinen Wert durch Verlängerung des Fluchtstrichs der Grobskala auf die Feinskala abliest. Mit einer normalen Bügelmessschraube erreicht man eine Auflösung von 0.01 mm [12].

### Multimeter

Zum Messen verschiedener elektrischer Größen ist das Multimeter das Mittel der Wahl. Mit ihm lassen sich zum einen verschiedene Spannungen und Ströme, aber auch Widerstandswerte ermitteln. Das Multimeter besitzt drei Anschlüsse, von denen bei jeder Messung zwei benutzt werden. Bei einer Spannungsmessung liegt auf einem Anschluss das Referenzpotential, auf dem anderen Anschluss das zu messende Potential. Bei einer Strommessung wird gezählt, wie viel Ladung pro Zeit fließt, daher benötigt man bei einer Strommessung auch beide Anschlüsse. Den Anschluss für das zu messende Signal wählt man in Abhängigkeit des Messbereichs, die Masse ist aber immer belegt. Bei der Widerstandsmessung finden intern beide anderen Messungen statt und das Messgerät verrechnet nur die Einzelwerte miteinander [17].

### Oszilloskop

Abbildung 12: Oszilloskop, eigene Darstellung

Mit dem Oszilloskop lassen sich Spannungsverläufe beobachten und analysieren. Das Oszilloskop braucht für jedes Signal ein Signalpotential und ein Referenzpotential, da die Spannung immer eine Potentialdifferenz ist. Nun wird das Signal auf dem Bildschirm in einem u(t)-Diagramm angezeigt und man kann zu verschiedenen Zeiten verschiedene Spannungswerte ablesen. Wenn das Gerät mehrere Signaleingänge hat, kann man die einzelnen Signale übereinanderlegen, um Abweichungen festzustellen. Falls das Signal einer Funktion ähnelt, können manche Oszilloskope eine Näherungsfunktion bestimmen, mit der man rechnen kann [17].

### Hall-Sensor

Um den Hall-Sensor zu verstehen, muss man zuerst verstehen, was der Hall-Effekt ist. Fließt Strom durch einen Leiter, erzeugt er ein kreisförmiges Magnetfeld um den Leiter. Ist dieser Leiter flexibel in einem anderen homogenen Magnetfeld, werden durch die Lorenzkraft die Elektronen im Leiter bewegt, weil sich beide Felder überlagern. Dadurch, dass die Elektronen nicht aus dem Leiter heraus können, bewegt sich der Leiter senkrecht zur Stromrichtung und zum homogenen Magnetfeld. Tauscht man den Leiter gegen einen Quader und fixiert diesen, so kann man die Bewegung der Elektronen als Hall-Spannung messen [18]. Diesen Effekt nutzt ein Hall-Sensor, um die Lage eines Magnetfelds und dessen Stärke zu bestimmen. Diese Sensoren nutzt man in bürstenlosen Gleichstrommotoren, um die Lage des Magnetfelds zu bestimmen und anschließend die Kommutation, also die Umpolung des Magnetfelds innerhalb eines Motors, zu steuern.

### Piezoelektrische Sensoren

Sensoren, die den piezoelektrischen Effekt nutzen, können äußere Kräfte in ein Spannungssignal umwandeln, weil sie im Inneren eine Kristallstruktur besitzen. In dieser Struktur gibt es Elektronen und Protonen, die sich durch ihre unterschiedliche Ladung anziehen und so zwei Ladungsschwerpunkte innerhalb des Kristalls bilden. Wird der Kristall durch eine Kraft verformt, verschieben sich die Ladungsschwerpunkte und es entsteht eine sehr kleine Spannung innerhalb eines Kristalls [19]. Durch Skalieren vieler Kristalle verstärkt sich der Effekt und es entsteht eine messbare Spannung. Mit dieser Art Sensor wird im weiteren Verlauf die Einzugskraft und somit die Eignung der verschiedenen Motoren überprüft.

# Motorversuch

## Problemstellung

In den elektromechanischen Nullpunktspannsystemen von SCHUNK werden aktuell Motoren verbaut, die vom Zulieferer Maxon ausschließlich an schon bestehende Kunden und nicht mehr an Neukunden verkauft werden. Daher vermuten wir, dass die Produktion dieser Motoren auf Dauer eingestellt wird und das Nullpunktspannsystem einen neuen Motor braucht [20]. Das Problem ist nur, dass es wenige bürstenlose „Motoren von der Stange“ gibt, die genügend Leistung haben, aber trotzdem in das Produkt integriert werden können. Das Schwierigste dabei sind die Höhe des Motorkörpers, der Wellendurchmesser und die Flanschmaße der anderen Hersteller.

## Aufbau und Funktion des Nullpunktspannsystems

Abbildung 13: Nullpunkspannsystem, eigene Darstellung

Über das Spannloch in der Mitte der Oberseite nimmt das Nullpunktspannsystem einen Spannbolzen auf und spannt diesen über zwei Spannschieber. Durch die geometrische Form von Spannschieber, Spannloch und Spannbolzen kann der Spannbolzen mit rund 3kN eingezogen werden [10].

Das Nullpunktspannsystem (Abbildung 13: Nullpunkspannsystem) wird aktuell von einer Baugruppe, bestehend aus einem bürstenlosen Flachmotor mit 50W und einem Planetengetriebe mit einer Übersetzung von 1:400 angetrieben. In Zukunft soll allerdings ein eigens entwickeltes Zykloidgetriebe mit gleicher Übersetzung das Planetengetriebe ersetzen. Der Abtrieb des Getriebes ist mit einer Scheibe, in welche eine Kurvenbahn eingefräst ist, verbunden. Auf dieser Scheibe sind zwei geführte Bolzen, die beim Verdrehen der Scheibe entweder öffnen oder schließen und den Spannbolzen des zu spannenden Objekts einziehen. Das heißt, dass mit jeder Umdrehung sich die Spannkraft erhöht. Möchte man nun eine vorgegebene Spannkraft erreichen, muss man die entsprechende Position der geforderten Spannkraft herausfinden. Daher wird im folgenden Versuch die Position in ganzen Umdrehungen angegeben.

## Spezielle Kennwerte eines Motors

Jeder Motor hat seine eigenen charakteristischen Eigenschaften, wonach man verschiedene Motoren vergleichen kann. Einige davon sind ausschlaggebend für den Verwendungszweck in den verschiedenen Produkten. In diesem Fall geht es hauptsächlich darum, viel Kraft zu erzeugen. Dafür braucht man ein hohes Drehmoment, was durch die Drehung der Kurvenbahn in eine Kraft umgewandelt wird. Dieses Drehmoment entsteht durch Lorenzkraft. Die Lorenzkraft beschreibt die Kraft, die in einem stromdurchflossenen Leiter in einem Magnetfeld gemäß der Linken-Hand-Regel auf ein Elektron wirkt. Dabei zeigt der Daumen den Elektronenfluss, also von Minus nach Plus, der Zeigefinger entlang der Magnetfeldlinien, von Nord nach Süd, und der Mittelfinger zeigt in die Richtung der resultierenden Lorenzkraft. Kurz gesagt: Das Drehmoment des Motors entsteht aus der Elektronenbewegung, also aus dem elektrischen Strom. Um diese Umwandlung quantitativ vergleichen zu können, gibt es die Drehmomentkonstante. Diese Drehmomentkonstante berechnet sich wie folgt:

Formel 1: Drehmomentkonstante [21]

kM= MI

kM: 	Drehmomentkonstante
M: 	abgegebenes Drehmoment
I: 	Strom

Je höher dieser Wert ist, um so effektiver ist die Energieumwandlung von elektrischer Energie über magnetische Energie in kinetische Energie.

Die Drehzahlkonstante ist ein wichtiger Kennwert für die Ansteuerung des Motors, da sie über das Verhältnis von Spannung zu Drehzahl Auskunft gibt. Durch sie kann man für jede Leerlaufdrehzahl den dazugehörigen Spannungswert wie folgt berechnen:

Formel 2: Drehzahlkonstante [21]

kn= nU

kn:	Drehzahlkonstante

n:	abgegebene Drehzahl
U:	Spannung

Je niedriger dieser Wert ist, um so feinfühliger lässt sich die Leerlaufdrehzahl für jede Spannung einstellen. Natürlich schwindet ein Teil der Drehzahl durch die Belastung im Arbeitsfall.

Um beide Konstanten miteinander zu verknüpfen, gibt es die Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie. Anhand dieser Kennlinie kann man den Drehzahlabfall bei steigender Last, also steigendem Drehmoment am Abtrieb des Motors, beschreiben und beobachten. Diese Kennlinie beginnt bei Leerlaufdrehzahl ohne Lastmoment und endet beim maximalen Anlaufmoment, das der Motor überwinden kann. Rein rechnerisch gibt es zwei Achsenschnittpunkte, die aber in der Realität durch Reibung und andere Gegebenheiten nicht existieren. Daraus ergibt sich folgende Formel:

Formel 3: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie [21]

n= -∆n∆M*M+n0

n= -n0-nM*M+n0

Steigungsdreieck aus den Achsenschnittpunkten:

n= -n0MA*M+n0

Ausklammern von n0 ergibt:

n= n0*(1-MMA)

n:	abgegebene Drehzahl
n0:	Leerlaufdrehzahl
M:	abgegebenes Drehmoment
MA:	mögliches Anlaufdrehmoment

Diese Formel verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den beiden Größen und den theoretischen Achsenschnittpunkten, ablesbar durch die beiden Konstanten Leerlaufdrehzahl und Anlaufdrehmoment. Diese beiden Achsenschnittpunkte sind nicht möglich, da das Drehmoment aus dem elektrischen Strom und die Drehzahl aus der Spannung hervorgeht und beide elektrischen Größen in der Realität, durch reale Bauteile, nicht getrennt voneinander auftreten können. Daher wird oft in Datenblättern nur die Steigung dieser Kennlinie angegeben.

Um den Motor vor Überhitzung zu schützen, gibt es Grenzwerte für die Umgebungstemperatur, bei der ein Motor betrieben werden darf. Zur Umgebungstemperatur hinzu kommen zwei verschiedene thermische Zeitkonstanten τ, die Auswirkungen auf die Temperatur im Motor haben. Die thermische Zeitkonstante des Motors ist ein Maß für die thermische Trägheit des Motors bei Erwärmung und Abkühlung. Sie gibt an, nach welcher Zeit sich der Motor um rund 63% erwärmt hat [21]. Eine hohe Zeitkonstante bedeutet eine hohe Trägheit und eine lange Zeit bis der Motor seine Genztemperatur erreicht hat. Da der Graph bis zum Erreichen der Grenztemperatur einer Exponentialfunktion ähnelt, kann man in Bereich von 0<t<5τ den Graph annähernd durch solch eine Funktion beschreiben. Die gleiche Methode existiert auch für die einzelnen Wicklungen. Da alle Wicklungen innerhalb des Motors baugleich sind und sich somit gleich erwärmen, wird die Bestimmung nur an einer Wicklung durchgeführt.

## Auswahl der Motoren

Bei der Auswahl der Motoren gibt es drei Bereiche, die über die Eignung entscheiden:

- Anschlüsse:
Der Motor wird mit einer fixen Versorgungsspannung betrieben. Diese Versorgungsquelle darf nicht überlastet werden und liefert daher nur einen bestimmten Strom. Zur Ansteuerung der Kommutation benötigt die aktuelle Steuerung das Signal der Hall-Sensoren im Innenraum des Motors. Über die drei Hall-Sensoren bestimmt man die Lage des Magnetfeldes und dadurch die Lage von Rotor und Stator zueinander. Damit können die einzelnen Spulen so angesteuert werden, dass sich der Motor dreht.

- Bauraum:
Der Bauraum entscheidet darüber, ob der Moror an dem vorgesehenen Platz in die Baugruppe passt. Dafür muss der Flansch zum Fügen des Motors in die Baugruppe zur Gegenseite des Motors passen.

- Spezielle Kennwerte eines Motors:

Die speziellen Kennwerte geben Auskunft über die Umwandlung der elektrischen Energie in mechanische Energie.

Das hier benutzten Nullpunktspannsystem von SCHUNK gibt folgende Werte vor [10]:

- Anschlusswerte:
Betriebsspannung: 24V

Maximale Stromaufnahme: 3A

Leistung: rund 45W (Vorgängermotor)

- Bauraum:

Durchmesser: <45mm

Länge Motorkörper: <25mm

Lochkreis Flansch: ∅22mm, 3 Gewindelöcher M3 (120° zueinander verschoben)

Welle: ∅4mm

Zentrierdurchmesser: ∅12mm

- Spezielle Kennwerte eines Motors:

Drehmomentkonstante: 78.6mNm/A

Drehzahlkonstante: 121min-1/V〖min〗^(-1)/V\f „m“

Thermische Zeitkonstanten:

Motor: 78.30s

Wicklung: 28.80s

Steigung der Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie: 5.58min-1/mNm

Nach einiger Recherche und ein paar Absprachen habe ich mich für folgende Motoren entschieden:

- ACT 57BL03-1: Bauraum zu klein, aber preiswert

- Faulhaber 4221 G024 BXT R: erfüllt alle Voraussetzungen

- Delta Line 45BLW21: erfüllt, nach Anpassungen, alle Voraussetzungen

- Maxon EC 45 flat (651613), zu ersetzender Motor als Referenz

Abbildung 14: Versuchsaufbau ohne Messgeräte, eigene Darstellung

Versuchsaufbau

Für diesen Versuch wird ein NSE-E mini 90-25 IOL mit einer Motorattrappe zur Verfügung gestellt. Nun wird eine Vorrichtung in der CAD-Software Creo Parametric entworfen, 3D-gedruckt und nach Rücksprache mit Sven Briemle entschieden, eine Kupplung und Abstandshülsen als Kaufteil zu erwerben. Durch die verschiedenen Durchmesser müssen Buchsen gedreht werden, um die Kupplung kraftschlüssig mit den Wellen der verschiedenen Motoren zu verbinden. Die verschiedenen Motoren werden an dafür konstruierte Flanschplatten angeschraubt. Die Einzugskraft wird von einer Messglocke, ausgebaut aus einem internen Prüfstand, mit dem piezoelektrischen Kistler Kraftmessring 9102C gemessen, der Strom mit der Strommesszange eines Oszilloskops. Zur Ansteuerung wird die EPOS4 Motorsteuerung und zum Auslesen der Sensordaten, der Position und der Bedienung ein eigenes Programm in Python verwendet. Um die Motoren mit der Motorsteuerung ansteuern zu können, muss man die passende Steckverbindung motorseitig herstellen, die Motorsteuerung mit der Betriebsspannung des Motors versorgen und sie über USB oder RJ45 / Ethernet mit dem Laptop verbinden.

## Erläuterungen zum Vorgehen

Im folgenden Unterkapitel wird beschrieben, wie man auf die Messfälle kommt. Die acht Messfälle bilden sich aus drei Parametern, die jeweils zwei Zustände erreichen können:

- Position:

Die Position soll bei allen Motoren im Versuch die gleiche sein, um sie miteinander vergleichen zu können. Daher muss man die Position in Inkrementen in eine Position in vollständigen Umdrehungen umrechnen. Um die Werte der einzelnen Positionen zu ermitteln, dreht wird der Antrieb des Nullpunktspannsystems händisch von Endanschlag zu Endanschlag gedreht (Geöffnet, Geschlossen). Möchte man die Zwischenpositionen, dreht man diesen Abtrieb so weit zu, dass entweder der Spannbolzen sich gerade noch, ohne zu verhaken entnehmen lässt (Wechsel) oder man mit eingesetzter Messglocke die geforderte Spannkraft erreicht (Gespannt).

- Drehzahl:

Die Drehzahlen wurden so gewählt, dass sie von den Motoren erreicht werden und das Nullpunktspannsystem innerhalb von rund drei Sekunden verfährt.

- Bremsbeschleunigung:

## Durchführung

Nachdem das Nullpunktspannsystem und der zu testende Motor in der Vorrichtung platziert wurden, legt man an die Motorsteuerung die Betriebsspannung des Motors an, hinterlegt die Kennwerte des Motors in der Software der Steuerung und startet das Python-Programm in einer dafür geeigneten Programmierumgebung. Dort gibt man Motor, Position der Spannschieber, Drehzahl und die positive / negative Beschleunigung an. Danach kann man durch Klicken auf einen der angezeigten Buttons die Spannschieber an die programmierten Positionen verfahren. Die Messung der Einzugskraft erfolgt nur während des Spannprozesses. Nach einer Wartezeit von zehn Sekunden nach Stillstand der Spannschieber endet die Spannkraftmessung und die Spannschieber fahren wieder auf die Wechsel-Position. Anschließend wird noch zwei weitere Male gespannt, um mögliche Abweichungen vom ersten Messwert auszuschließen. Nach jeder Messung wird die Betriebsspannung abgeschaltet, um jede Messung unter den gleichen Voraussetzungen durchzuführen. Damit die Einflüsse der jeweiligen Eingabeparameter getestet werden, durchläuft jeder Motor mehrmals mit geänderten Parametern diesen Prozess. Getestet werden der Einfluss des Bremsbeschleunigung, der Drehzahl und der Position und es ergeben sich folgende Ergebnisse:

Tabelle 1: Messwerte der Spannkraft, eigene Darstellung

| Messfall | Position | Drehzahl | Bremsbeschleunigung | Spannkraft |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ACT | Faulhaber | Maxon |
|  | [1] | [1min] | [1s2] | [kN] | [kN] | [kN] |
| 1 | 30 | 1500 | 275 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| 2 | 30 | 1500 | 150 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| 3 | 30 | 1000 | 275 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| 4 | 30 | 1000 | 150 | 2,8 | 2,7 | 2,4 |
| 5 | 31 | 1500 | 275 | 3,6 | 3,7 | 3,2 |
| 6 | 31 | 1500 | 150 | 3,6 | 3,6 | 3,2 |
| 7 | 31 | 1000 | 275 | 3,6 | 3,6 | 3,2 |
| 8 | 31 | 1000 | 150 | 3,6 | 3,6 | 3,1 |

Abbildung 15: Diagramm: Spannkräfte der verschiedenen Motoren, eigene Darstellung

Tabelle 2: Messwerte des Maximalstroms beim Spannen, eigene Darstellung

| Messfall | Position | Drehzahl | Bremsbeschleunigung | Maximalstrom Spannen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ACT | Faulhaber | Maxon |
|  | [1] | [1min] | [1s2] | [mA] | [mA] | [mA] |
| 1 | 30 | 1500 | 275 | 1268 | 700 | 522 |
| 2 | 30 | 1500 | 150 | 1067 | 470 | 680 |
| 3 | 30 | 1000 | 275 | 1535 | 685 | 746 |
| 4 | 30 | 1000 | 150 | 1200 | 468 | 640 |
| 5 | 31 | 1500 | 275 | 1434 | 990 | 830 |
| 6 | 31 | 1500 | 150 | 1184 | 984 | 660 |
| 7 | 31 | 1000 | 275 | 1400 | 843 | 785 |
| 8 | 31 | 1000 | 150 | 1140 | 743 | 725 |

Abbildung 16: Diagramm: Messwerte der Motorströme beim Spannen, eigene Darstellung

Tabelle 3: Messwerte des Maximalstroms beim Lösen, eigene Darstellung

| Messfall | Position | Drehzahl | Bremsbeschleunigung | Maximalstrom Lösen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ACT | Faulhaber | Maxon |
|  | [1] | [1min] | [1s2] | [mA] | [mA] | [mA] |
| 1 | 30 | 1500 | 275 | 1570 | 718 | 308 |
| 2 | 30 | 1500 | 150 | 1740 | 542 | 760 |
| 3 | 30 | 1000 | 275 | 1670 | 650 | 837 |
| 4 | 30 | 1000 | 150 | 1570 | 617 | 700 |
| 5 | 31 | 1500 | 275 | 1770 | 766 | 950 |
| 6 | 31 | 1500 | 150 | 1720 | 567 | 850 |
| 7 | 31 | 1000 | 275 | 1970 | 817 | 885 |
| 8 | 31 | 1000 | 150 | 1810 | 700 | 810 |

Abbildung 17: Diagramm: Messwerte der Maximalströme beim Lösen, eigene Darstellung

## Auswertung

Eine vollständige Auswertung ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da der Motor von DeltaLine noch nicht geliefert wurde und somit noch nicht getestet werden konnte.

Generell fällt auf, dass im Vergleich der Maxon-Motor den Spannbolzen bei jeder Messung mit einer wesentlich kleineren Spannkraft einzieht als die anderen Motoren im Versuch. Daher sieht man, dass das Nullpunktspannsystem die erforderliche Spannkraft von 3kN mit dem ACT- und dem Faulhaber-Motor bei der richtigen Position (31 Umdrehungen nach der Wechselposition) übertrifft. Wenn man die Differenz der Spannkräfte des Nullpunktspannsystems kleiner als 0,4kN zur Spannkraft des Referenzmotors haben möchte, muss man die Position der Motoren über Zwischenschritte innerhalb einer Umdrehung ansteuern. Man muss die Umdrehungen in kleinere Schritte umrechnen, die mit den Impulsen der Hall-Sensoren zusammenhängen. Um diesen Umrechnungsfaktor zu bestimmen, ermittelt man die Polpaarzahl, multipliziert sie mit der Anzahl der Hallsensoren und verdoppelt diesen Wert.

Wenn man sich den Verlauf der Maximalströme in Abbildung 11: Diagramm: Messwerte der Motorströme beim Spannen oder in Abbildung 12: Diagramm: Messwerte der Maximalströme beim Lösen anschaut, erkennt man einen Strom-Sockel bei jeder Bewegung. Dieser Sockel existiert, weil sich das magnetische Feld zuerst in ausreichender Stärke aufbauen muss, um den Rotor und somit die Welle zu bewegen. Wie groß das magnetische Feld sein muss, um genügend Kraft für die Bewegung aufbringen zu können, hängt vom Trägheitsmoment des Rotors ab. Durch die größere Bauform des ACT-Motors sind dieses Trägheitsmoment und der daraus resultierende Stromsockel bei diesem Motor wesentlich größer. Beim Faulhaber-Motor liegt das Rotorträgheitsmoment im Rahmen des Rotorträgheitsmoments des Maxon-Motors.

Die Motoren unterscheiden sich gewaltig im Bauraum. Der ACT ist mehr als doppelt so lang und besitzt den rund 1,5-fachen Durchmesser des Maxon-Motors. Daher eignet er sich nicht für den Einbau in das bestehende Nullpunktspannsystem. Der Faulhaber ist kleiner als der Maxon-Motor und kann auch hier punkten. Allerdings sind die Flanschmaße anders, sodass folgende Flanschfläche im Nullpunktspannsystem angepasst werden müssen: Es müssen auf dem bestehenden Lochkreis weitere Gewinde gebohrt werden und der Zentrierdurchmesser muss von 12mm auf 16mm erweitert werden. Daher empfehle ich den Faulhaber-Motor und werde für die weitere Integration in das Nullpunktspannsystem diesen im Betracht ziehen.

# Tätigkeitsübersicht

Tabelle 4: Tätigkeitsübersicht, eigene Darstellung

| Tätigkeit | Abteilung | Zeitraum |
| --- | --- | --- |
| Manuelle Grundfertigkeiten: - Sicherheitsunterweisung - Umgang mit Hilfs-, Mess-, Prüfmitteln und Werkzeugen - Feilen, Sägen, Gewindeschneiden - Technische Zeichnungen lesen und verstehen - Umgang mit Kühlschmierstoffen - Fügen durch Schrauben - Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz | Lehrwerkstatt | KW40-42 |
| Konventionelle Fertigung: - Kenngrößen (Beispiel: Schnittgeschwindigkeit) - Einstellen der Maschine - Wartung der Maschine - Verschleiß von Schneidstoffen - Maschinelles Drehen und Fräsen | Lehrwerkstatt | KW43-48 |
| Vorkurs Physik | DHBW | KW49-50 |
| Grundlagen der Elektrotechnik: - Kennenlernen des zukünftigen Arbeitsumfelds - Löten kleiner Projekte (Beispiel: Durchgangsprüfer) - Schaltschrank verschlauchen - Programmieren eines Arduinos - Erster Kontakt mit IO-Link | Entwicklung | KW51 |
| Einarbeiten in Ingenieursaufgaben: - Messtechnik - Sensorik - Softwareprüfungen am IO-Link-Prüfstand - Einsatz von Standartsoftware zur Text- und Datenverarbeitung - Beschaffung Kaufteile - Entwurf und Zeichnen eines Versuchsaufbaus - Einarbeitung in Creo Parametic und Zeichnen von 3D-Druckteilen für den Versuchsaufbau (4.5) - 3D-Druck - Einarbeitung in Epos Studio zur Motoransteuerung (4.5) | Entwicklung | KW 27-29 |

# Schlusswort

Die Bearbeitung dieser Arbeit war interessant für mich, weil ich Schnittstellen in der Entwicklung zwischen Elektrotechnikern und Maschinenbauern kennengelernt habe. Die Einarbeitung in Creo Parametric war für mich überraschend, aber interessant, da man als Elektrotechniker eigentlich wenig Schnittpunkte mit dem Prozess bis zum fertigen 3D-Druckteil hat. Beim Entwerfen des Prüfstands ist aufgefallen, dass die Spannkraftmessung in einem Kraftspannblock in dieser Form nicht möglich ist, da der Antriebsstrang unvorteilhaft verbaut ist, daher die Messung am Nullpunktspannsystem.

Durch diese Arbeit habe ich auch gelernt, dass man in der Lehrwerkstatt nicht nur zum Kennenlernen ist, sondern auch hinterher davon profitieren kann. Zu Beispiel habe ich die Hülsen zwischen der Kupplung und den Motoren selbst gedreht, weil diese bei der Bestellung untergegangen sind. Bei der Recherche war es hilfreich die heutigen Hilfsmittel zu nutzen und dadurch zu lernen, wie man möglichst zielgerichtet Anfragen an eine künstliche Intelligenz stellt.

Das Programmieren in Python hat mich zum Teil an meine Grenzen gebracht, weil mir die Erfahrung im Umgang mit solch umfangreichen Programmen gefehlt hat und mir dadurch erst klar wurde, was alles möglich ist.

Im nächsten Schritt wird der Motor noch ausgiebiger getestet und versucht, den Motor in das Nullpunktspannsystem zu integrieren und diese Kombination mit dem neuen Zykloidgetriebe in Serie gehen zu lassen.

# Literaturverzeichnis

| [1] | SCHUNK SE & Co. KG, „Historie,“ 2026. [Online]. Available: https://schunk.com/de/de/unternehmen/historie. [Zugriff am 23 07 2026]. |
| --- | --- |
| [2] | Wikipedia-Autoren, „Wikipedia,“ 20 10 2025. [Online]. Available: https://de.wikipedia.org/wiki/Schunk_SE_%26_Co._KG. [Zugriff am 22 07 2026]. |
| [3] | H. Joost, Interviewee, Abteilungsleiter Ausbildung Fa. Schunk. [Interview]. 01 09 2025. |
| [4] | SCHUNK SE & Co. KG, „Über Schunk,“ 2026. [Online]. Available: https://schunk.com/de/de/unternehmen/ueber-schunk. [Zugriff am 22 08 2026]. |
| [5] | SCHUNK SE & Co. KG, „Standorte,“ 2026. [Online]. Available: https://schunk.com/de/de/unternehmen/standorte. [Zugriff am 24 07 2026]. |
| [6] | SCHUNK SE & Co. KG, „Automatisierungstechnik,“ 2026. [Online]. Available: https://schunk.com/de/de/automatisierungstechnik/c/PUB_8294. [Zugriff am 10 08 2026]. |
| [7] | SCHUNK SE & Co. KG, „Greiftechnik,“ 2026. [Online]. Available: https://schunk.com/de/de/greiftechnik/c/PUB_8293. [Zugriff am 10 08 2026]. |
| [8] | SCHUNK SE & Co. KG, „Übersicht NutzenTrenntechnik,“ 2026. [Online]. Available: https://schunk.com/de/de/produkte/nutzentrenntechnik/uebersicht. [Zugriff am 10 08 2026]. |
| [9] | SCHUNK SE & Co. KG, „Werkstückspanntechnik - hochwertige Spanntechnik von SCHUNK,“ 2026. [Online]. Available: https://schunk.com/de/de/werkstueckspanntechnik/c/PUB_8291. [Zugriff am 10 08 2026]. |
| [10] | SCHUNK SE & Co. KG, „Werkzeughalter - Werkzeugspannung – SCHUNK,“ 2026. [Online]. Available: https://schunk.com/de/de/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/c/PUB_8310. [Zugriff am 10 08 2026]. |
| [11] | F. Öhler, Unterrichtsskript Metaltechnik, unveröffentlicht, Bertha-Benz-Schule Sigmaringen, Sj 2022/23. |
| [12] | B. Brendle, Interviewee, Ausbildungsbetreuer Fa. SCHUNK. [Interview]. 2025. |
| [13] | J. Hanser, Interviewee, Lehrer. [Interview]. Sj 2022/23. |
| [14] | R. Manghard, Vorlesungsskript Messtechnik 1 unveröffentlicht, 2026. |
| [15] | Wikimedia, „Vernier_caliper,“ 21 03 2023. [Online]. Available: https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Vernier_caliper.svg/1920px-Vernier_caliper.svg.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=index&utm_content=thumbnail&_=20230521172931. [Zugriff am 01 09 2026]. |
| [16] | wikimedia, „Buegelmessschraube,“ 22 11 2010. [Online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buegelmessschraube_res.jpg. [Zugriff am 01 09 2026]. |
| [17] | T. Gerster, Dozent, 2026. |
| [18] | S. Dr. Hellwig, Lehrer, Sj 2023/24. |
| [19] | FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH, „LeifiPhysik-Piezoeffekt,“ 2026. [Online]. Available: https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ladungen-elektrisches-feld/ausblick/piezoeffekt. [Zugriff am 24 08 2026]. |
| [20] | S. Briemle, Interviewee, Gespräch über Thema T4_1000. [Interview]. 29 06 2026. |
| [21] | Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, „Bürstenlose DC-Motoren,“ 2026. [Online]. Available: https://www.faulhaber.com/fileadmin/Import/Media/DE_TI_BRUSHLESS_DC-MOTORS.pdf. [Zugriff am 12 08 2026]. |
| [22] | SCHUNK SE & Co. KG, „Werkstückspannung – SCHUNK,“ [Online]. Available: https://schunk.com/de/de/werkstueckspanntechnik/elektromechanische-spannsysteme/elektromechanische-nullpunktspannsysteme/nse-e-mini-90-25-iol/nse-e-mini-90-25-iol/p/000000000001521521. [Zugriff am 12 08 2026]. |

# Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Tabelle 5: KI-Nutzung, eigene Darstellung

| KI-Tools | Nutzung |  |
| --- | --- | --- |
| Gemini | - technische Unterstützung bei Fragen zum Textverarbeitungsprogramm - Übersetzung der Kurzfassung - Verständnisfragen |  |
| SchunkGPT | - Suche von Fakten und Zusammenhängen - Hinweise bei der Erstellung verschiedener Verzeichnisse |  |
| Microsoft Copilot | - Unterstützung beim Programmieren |  |

# Anhang

Im Normalfall würden hier Datenblätter, Programmcode und vieles mehr auftauchen. Weil das aber den Umfang dieses Dokuments sprengt, gibt es nachfolgend den Link zu einem Repository auf Github, wo meine ganzen Materialien abrufbar sind, die ich zur Erstellung dieser Arbeit verwendet habe.

Link zum Repository: Repository: T4-1000-Alexander-Hoppe